2026년도 공공기관 용역과제 / 머신러닝 서비스모델 과제

# AI개발 수행내역서

항목	내용

과제명	AI 기반 베어링 예지보전 시스템 개발 — 진동 데이터를 활용한 리니어 모션 부품 열화 진단 담당자	강두훈

작성일	2026년 6월 24일

AI개발 수행내용

## 사업과제

- 진동 데이터를 활용하여 리니어 모션 핵심부품(베어링·구름요소)의 열화 상태를 조기에 진단하 는 AI 기반 예지보전(Predictive Maintenance) 모델 및 웹 기반 진단 시스템 개발

## 개요 및 현황

### 추진배경 및 목적

    - 반도체·디스플레이·배터리 등 첨단 제조 산업에서는 생산설비의 **가동률(uptime)**이 곧 경쟁 력이며, 설비를 구성하는 리니어 모션 부품(리니어 가이드, 볼스크류, 베어링 등)은 정밀 이송을 담 당하는 핵심 요소이다. 이들 부품이 마모·열화될 경우 설비 정지뿐 아니라 가공 정밀도 저하에 따른 품질 불량으로 직결된다.

    - 특히 반도체 전공정 장비는 비계획 정지(unplanned downtime) 1회당 막대한 손실이 발생하므 로, 고장이 발생한 뒤 부품을 교체하는 **사후정비(reactive maintenance)**나 일정 주기마다 무 조건 교체하는 **예방정비(preventive maintenance)**의 한계가 크다. 이에 따라 설비의 실제 상 태를 측정하여 고장 이전에 정비를 수행하는 **상태기반 예지보전(condition-based predictive maintenance)**에 대한 수요가 급증하고 있다.

    - 베어링 및 구름요소의 대표적 고장 모드는 볼-궤도(raceway) 간 구름접촉 피로(rolling-contact fatigue)에 의한 마모이며, 이러한 초기 열화는 부품이 완전히 고장 나기 이전에 진동 신호(특히 RMS)의 점진적 상승으로 선행하여 나타난다. 따라서 진동 데이터를 분석하면 부품의 열화 상태를 사전에 감지할 수 있다.

    - 글로벌 자동화 선도기업(보쉬 렉스로스 등)은 리니어 가이드 하드웨어에 온도·모션 센서를 내장 한 통합측정시스템(IMS)을 적용하고, 머신러닝 기반 상태진단 서비스(ODiN, Online Diagnostic Network)를 통해 비계획 정지를 계획정비로 전환하는 방향으로 제품을 고도화하고 있다. 이에 데 이터 기반 예지보전 분석 역량의 확보가 요구된다.

    - 본 과제는 공개된 베어링 가속수명시험 진동 데이터를 활용하여 베어링의 정상/열화 상태를 분류 하는 AI 모델을 구축하고, 이를 웹 기반 진단 시스템(프로토타입)으로 구현함으로써, 현장의 비계 획 정지를 계획정비로 전환하는 의사결정 근거를 제공하는 것을 목적으로 한다.

    - (목적 요약)

      - 진동 특성과 베어링 열화 상태 간의 관계 규명 및 핵심 변수 식별

      - 정상/열화를 판정하는 고신뢰 분류 모델 구축 및 성능 최적화

      - 진단 결과를 직관적으로 확인할 수 있는 웹 기반 예지보전 프로토타입 구현

      - 동일 방법론을 볼스크류·리니어 가이드 등 타 구름요소 부품으로 확장할 수 있는 기반 마련

### 과제 범위

과제구분	내용

데이터 수집	베어링 가속수명시험(run-to-failure) 진동 원시 데이터 확보 및 데이터셋 구축 데이터 전처리·특성추출	진동 원신호로부터 시간영역 특성(RMS·첨도·왜도·파고율) 추출

라벨 정의	베어링별 초기 정상상태 RMS 대비 임계 배수를 기준으로 정상/열화 라벨 생성 탐색적 데이터 분석	열화 곡선 분석, 상관관계·다중공선성 진단(heatmap) 및 핵심 특성 선정

모델 선정·학습	로지스틱회귀·결정트리·랜덤포레스트 분류 모델 비교 및 선정

성능 평가	시간순 분할(slice) 검증 기반 정확도·정밀도·재현율·F1·혼동행렬 평가 모델 최적화	GridSearchCV(GroupKFold) 기반 하이퍼파라미터 최적화 프로토타입 구축	Streamlit 기반 예지보전 진단 대시보드 구현

시각화·테스트	열화 곡선·중요도·혼동행렬 시각화 및 통합 테스트

### 과제 추진 방법

- 구축 대상 선정 기준

  - 데이터 접근성 및 신뢰성

    - 정상부터 고장까지 전 생애(run-to-failure)가 기록되어 열화 라벨링이 가능한 공개 데이터셋 확보 가능 여부

    - 학술적으로 검증되고 측정 조건이 명확히 공개된 신뢰성 있는 데이터 사용 여부

  - 변수 통제 및 문제의 명확성

    - 운전조건(회전속도·하중)에 따른 진동 특성 차이가 결과를 교란하지 않도록, 단일 운전조건

(35Hz·12kN)으로 한정하여 변수를 통제

    - "정상/열화"라는 목표 변수가 명확하고 측정 가능하며, 진동 특성을 독립변수로 하는 분류 모 델링이 가능

  - 확장성 및 산업적 기여

    - 동일 방법론을 볼스크류·리니어 가이드 등 타 구름요소 부품의 상태진단으로 확장 적용 가능

    - 비계획 정지 비용 절감 및 계획정비 전환을 통한 설비 운영 효율 제고에 기여

### AI 예측 분석모델 적용 대상

대상기능	수집 데이터	예측모델인자(독립변수)	AI예측 분석 대상

베어링 상태 진단을 통한 예지보전

베어링 가속수명시험 진동 데이터(수평·수직)

진동 시간영역 특성: RMS,

첨도, 왜도, 파고율

정상/열화 상태 분류 및 열화 조기 경보

### 분석모델 구축 프로세스

  - 진동 원시 데이터 수집 → 시간영역 특성 추출(데이터 압축) → 베어링별 초기 기준 대비 임계 배수 로 정상/열화 라벨링 → 탐색적 데이터 분석(열화 곡선·다중공선성)을 통한 핵심 특성 선정 → 분류 모델 비교 및 선정 → GridSearchCV 최적화 → 웹 기반 진단 시스템(프로토타입) 구축의 순서로 진 행한다.

# 연구개발 주요 결과물

## 데이터 수집

가. 데이터 출처

  - XJTU-SY 베어링 가속수명시험 데이터셋 (중국 시안교통대학교 + Changxing Sumyoung Tech 공동 제작, 공개 데이터)

나. 데이터 개요

  - 본 데이터셋은 15개 구름베어링을 3가지 운전조건에서 정상부터 고장까지 측정한 가속수명시험 데이터이며, 본 과제에서는 변수 통제를 위해 단일 운전조건(35Hz·12kN, 베어링 5개)을 사용하였 다.

  - 측정 사양: 베어링 하우징에 수평·수직 2개의 가속도계를 직교 배치하여 25.6kHz로 측정하며, 1분 마다 1.28초(32,768 포인트)의 진동 스냅샷을 기록한다. 각 스냅샷은 CSV 형태로 저장되어 있다.

| 베어링 | 총수명(분) | 측정 신호 |
| --- | --- | --- |
| Bearing1 | 123 | 수평/수직 진동 |
| Bearing2 | 161 | 수평/수직 진동 |
| Bearing3 | 158 | 수평/수직 진동 |
| Bearing4 | 122 | 수평/수직 진동 |
| Bearing5 | 52 | 수평/수직 진동 |

  - 진동 스냅샷을 특성으로 압축한 결과 유효 관측치는 총 616개(행)이며, 결측치는 존재하지 않는 다.

## 데이터 전처리 및 특성 분석

가. 특성 추출

  - 진동 원신호는 1개 스냅샷당 32,768개의 값으로 구성되어 직접 학습에 활용하기 어렵다. 이에 각 스냅샷을 시간영역 통계 특성으로 압축하여 1개 스냅샷을 1개 행으로 변환하였다. 주파수 변환 (FFT)은 사용하지 않고, 베어링 진단에서 널리 활용되는 시간영역 특성만을 사용하였다.

| 특성 | 정의 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| RMS(제곱평균제곱 | √(신호 제곱의 평균) | 진동의 유효 크기. 마모 진행 시 상승하는 열화 핵심 |
| 근) |  | 지표 |
| 첨도(kurtosis) | 분포의 뾰족함 정도 | 날카로운 충격 성분에 민감하여 초기 결함 감지에 유 리 |
| 왜도(skewness) | 분포의 비대칭(치우침) 정 | 진동 분포의 한쪽 쏠림을 표현 |
|  | 도 |  |
| 파고율(crest factor) | 최대값 ÷ RMS | 전반적 크기 대비 순간 스파이크의 비율 |

  - 수평·수직 신호 각각에 대해 위 특성을 추출하였다.

### 나. 열화 라벨 생성

  - 본 과제는 회귀(정확한 잔여수명 예측)가 아니라, 현업의 임계값 알람 방식과 동일한 정상/열화 이진 분류로 문제를 정의하였다. 현업에서는 베어링을 완전히 고장날 때까지 사용하지 않고, 열화 징후가 나타나면 계획정비 시점에 교체하기 때문이다.

  - 라벨 기준: 각 베어링의 초기 정상상태(최초 10분) RMS 평균의 2.5배를 임계값으로 설정하고, 해 당 시점 RMS가 임계값을 초과하면 열화(1), 그렇지 않으면 정상(0)으로 라벨링하였다. (임계 배수

2.5는 열화 곡선상 평탄 구간의 노이즈를 정상으로 두면서 급상승 초입을 포착하는 균형점으로 선 정)

- 라벨 분포: 정상(0) 411개 / 열화(1) 205개

### 다. 탐색적 데이터 분석

- 열화 곡선(베어링별 RMS 추이): 모든 베어링에서 정상 구간에는 RMS가 평탄하게 유지되다가, 열화가 시작되면 RMS가 급격히 상승하는 패턴이 공통적으로 관찰되었다. 이는 "진동으로 열화를 감지할 수 있다"는 본 과제의 가설을 뒷받침한다. (※ [그림] ﬁg_rms.png 삽입)

- 다중공선성 분석: 전체 진동 특성(수평·수직 14종)의 상관관계를 분석한 결과, 크기 계열 특성(평 균절대값·표준편차·RMS·최대값)이 수평·수직 모두 0.9 이상으로 강한 다중공선성을 보였다. 또한 첨도는 수평·수직 간 상관이 0.96으로 사실상 동일한 정보를 담고 있었다. (※ [그림] 전체 상관관계 heatmap 삽입)

- 핵심 특성 선정: 다중공선성이 확인된 크기 계열은 대표값으로 RMS 하나만 채택하고, 수평·수직 중복은 수평(h_)으로 통일하였다. 최종적으로 상호 상관이 낮아(최대 0.52) 서로 독립적인 4개 특 성 — RMS(크기)·첨도(뾰족함)·왜도(치우침)·파고율(스파이크 비율) — 을 선정하였다. (※ [그림] ﬁg_corr.png 삽입)

### 라. 시계열 데이터의 분할 방식

- 본 데이터는 베어링의 시간순 생애 데이터(시계열)이므로, 데이터를 무작위로 섞는 train_test_split을 사용할 경우 동일 베어링의 미래 시점 정보가 과거 학습에 유입되는 데이터 누수 가 발생한다. 이를 방지하기 위해, 시간순으로 데이터를 분할(slice)하여 각 베어링 생애의 전반부 (0~75%)를 학습, 후반부(75~100%)를 평가에 사용하였다. (학습 459행 / 평가 157행)

## 데이터 학습 및 모델 정의

가. 모델 비교

  - 복잡도가 점증하는 3종의 분류 모델을 비교하였다. 로지스틱회귀는 스케일에 민감하여 StandardScaler를 적용하였고, 트리 계열(결정트리·랜덤포레스트)은 분할 기준 특성상 스케일링 이 불필요하여 적용하지 않았다.

| 모델 | 정확도 | 정밀도 | 재현율 | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 로지스틱회귀 | 0.885 | 0.991 | 0.865 | 0.924 |
| 결정트리 | 0.955 | 0.992 | 0.952 | 0.972 |
| 랜덤포레스트 | 0.994 | 0.992 | 1.000 | 0.996 |

  - 평가지표 선정 사유: 본 과제는 "실제 열화를 놓치지 않는 것"이 가장 중요하므로(놓침은 곧 설비 정지로 직결), 정확도뿐 아니라 **재현율(recall)**을 핵심 지표로 함께 고려하였다.

나. 모델 선정

  - 결론: 단순한 로지스틱회귀는 비선형 열화 패턴을 충분히 포착하지 못하였고, 단일 결정트리는 과 적합 위험이 있었다. 반면 다수의 트리를 앙상블하는 **랜덤포레스트 (RandomForestClassiﬁer)**가 재현율 1.000, F1 0.996으로 가장 우수하고 안정적이어서 최종 모 델로 선정하였다.

다. 변수 중요도

  - 랜덤포레스트의 변수 중요도 분석 결과, RMS가 약 0.817(82%)로 압도적이어서 열화 판정의 핵 심 지표임이 정량적으로 확인되었다. 왜도(0.115)가 그다음으로, 다른 특성과 겹치지 않는 독립적 정보를 보조적으로 제공하였으며, 파고율(0.046)·첨도(0.022)가 경계 구간 분류를 보조하였다. (※ [그림] ﬁg_importance.png 삽입)

라. 모델 최적화

  - GridSearchCV를 통해 랜덤포레스트의 하이퍼파라미터를 탐색하였다. 검증 폴드 또한 데이터 누수를 방지하기 위해 베어링 단위(GroupKFold)로 구성하였다.

하이퍼파라미터	탐색값

n_estimators	100, 200, 300

max_depth	None, 5, 10

min_samples_split	2, 5, 10

min_samples_leaf	1, 2, 4

  - 최적 파라미터: n_estimators=100, max_depth=None, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1 (교차검증 F1 0.926). 최적 조합이 기본값으로 선정된 것은, 선정한 4개 특성 이 분류 경계를 충분히 잘 설명하여 모델 복잡도 조정의 추가 이득이 작음을 의미한다.

## 결과 시각화 및 성능 평가

  - 최종 모델(랜덤포레스트)을 시간순 분할 평가에 적용한 결과는 다음과 같다.

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 정확도(Accuracy) | 0.994 |
| 정밀도(Precision) | 0.992 |
| 재현율(Recall) | 1.000 |
| F1-score | 0.996 |

  - 혼동행렬(Confusion Matrix): 실제 열화 126건을 전부 정확히 탐지하였으며(미탐지 0건), 정상 31건 중 1건만 열화로 오판(거짓경보)하였다. 즉 "열화를 놓치지 않는다"는 예지보전의 핵심 요건을 충족하였다. (※ [그림] ﬁg_cm.png 삽입)

| 실제\예측 | 정상(0) | 열화(1) |
| --- | --- | --- |
| 정상(0) | 30 | 1 |
| 열화(1) | 0 | 126 |

## 프로토타입 (웹 기반 진단 시스템)

  - Streamlit 기반의 예지보전 진단 대시보드를 구현하였다. 비전문가도 이해할 수 있도록 부품 설 명 페이지를 포함하였으며, 4개 탭으로 구성하였다.

    - 설명: 베어링의 구조와 마모 원리, 진동 특성(RMS·첨도·왜도·파고율) 해설

    - 데이터 탐색: 베어링별 열화 곡선, 특성 간 상관관계

    - 모델 성능: 변수 중요도, 혼동행렬, 성능 지표

    - 열화 진단: 진동 특성 4종을 입력하면 정상/열화를 실시간 판정 (시연용)

  - 학습된 모델은 joblib(.pkl)로 저장하여 앱에서 로드·예측하는 구조로 구현하였다. (※ [그림] 대 시보드 화면 삽입)

## 결론 및 향후 계획

### 가. 모델 개발 결과 요약

  - 진동 원신호를 시간영역 특성 4종으로 압축하고, 베어링 초기 상태 대비 임계 배수로 정상/열화를 정의하여 랜덤포레스트 분류 모델을 구축하였다. 시간순 분할이라는 엄격한 검증 방식에서도 재현 율 1.000, F1 0.996의 우수한 성능을 달성하였으며, RMS가 열화 판정의 핵심 지표임을 정량적으로 확인하였다.

### 나. 실무 적용 방안

  - 본 모델은 반도체·디스플레이·배터리 등 첨단 제조 설비의 리니어 모션 부품(베어링·볼스크류·리 니어 가이드) 상태진단에 적용할 수 있다. 진동 데이터만으로 열화를 조기 감지하여 비계획 정지를 계획정비로 전환함으로써, 설비 가동률 제고와 정비 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.

  - 이는 글로벌 자동화 기업이 제공하는 센서 내장형 통합측정시스템(IMS) 및 머신러닝 기반 상태 진단 서비스(ODiN)가 고객에게 제공하는 가치를, 데이터 분석으로 직접 구현·검증한 것에 해당한 다.

### 다. 한계점 및 개선 방향

  - 급사형 고장의 조기 경보 한계: 일부 베어링(예: Bearing4)은 사전 징후 없이 수명 말기에 급격히 고장나는 양상을 보였다. 이러한 급사형 고장은 진동 기반 분석만으로는 조기 경보가 어려우며, 이 는 예지보전의 알려진 본질적 한계에 해당한다.

  - 개체 차이 미반영: 본 모델은 절대 RMS 기반이므로 베어링 개체별 초기 상태 차이를 반영하지 못 한다. 현업에서는 각 장비의 초기값을 기준선으로 등록하고 상대 변화율로 판정하는 방식이 더 정 밀하며(글로벌 자동화 기업의 IMS가 개체별 기준선을 학습하는 방식), 향후 이를 반영할 필요가 있 다.

  - 데이터 확장: 본 과제는 단일 운전조건의 베어링 5개로 한정되었다. 향후 다수 베어링·다양한 운전 조건으로 데이터를 확장하면 범용성과 신뢰도를 높일 수 있다.

  - 다중 센서 융합: 진동 외에 온도 등 추가 센서 데이터를 융합하면 진단 정확도를 더욱 향상시킬 수 있다.

  - 잔여수명 예측으로의 확장: 본 과제는 정상/열화 분류에 집중하였으나, 향후 충분한 데이터가 확 보되면 잔여수명(RUL)을 정량적으로 예측하는 회귀 모델로 확장할 수 있다.